Automatické sepnutí světel automobilu verze 1:

Programové verze pro procesor PIC12F629

Upozornění :

Při programování v zapojení - sériové programování procesoru přímo v zapojení (procesor není vyndaván ze zapojení) - je nutné mít trimry na cca v polovině dráhy, tj. cca 2,5V ( nesmí být v krajní poloze ). Bude-li některý z trimrů blíže ke krajní poloze, tak programátor nebude moci správně naprogramovat procesor a většinou nahlásí, že nepřečte správně device ( typ ) programovaného procesoru.

Auto_svetla1.hex

Konfigurační bity : zapnut vnitřní oscilátor 4MHz ( INTRC ), zapnut interní reset ( MCLR ), vypnut interní Watchdog ( WDT ), vypnuta detekce poklesu napájecího napětí ( BODEn ), vypnut interní reset napájecího napětí ( PWRTE ).

volba funkce : kontrolka dobíjení, nebo měření palubního napětí komparátorem

Kontrolka dobíjení :

po zapnutí napájení, led bliká s intervalem 0,2s a po 5s sepne relé a led trvale svítí. Tento stav trvá až do vypnutí napájecího napětí. Poté se celý cyklus opakuje.

Měření napětí komparátorem :

Je-li napětí menší, než je napětí nastavené ( komparační ), tak led bliká s intervalem 1s a relé je vypnuto.

Stoupne-li měřené napětí nad nastavené ( komparační ), tak led začně blikat s intervalem 0,2s a po čase 5s je sepnuto i relé a trvale rozsvícena led.

Klesne-li měřené napětí pod nastavené ( komparační ), tak led začně blikat s intervalem 1s a ihned je vypnuto i relé.

Auto_svetla2.hex

Konfigurační bity : zapnut vnitřní oscilátor 4MHz ( INTRC ), zapnut interní reset ( MCLR ), zapnut interní Watchdog ( WDT ), zapnuta detekce poklesu napájecího napětí ( BODEn ), zapnut interní reset napájecího napětí ( PWRTE ).

volba funkce : kontrolka dobíjení, nebo měření palubního napětí komparátorem

Kontrolka dobíjení :

po zapnutí napájení, led bliká s intervalem 0,2s a po 5s sepne relé a led trvale svítí. Tento stav trvá až do vypnutí napájecího napětí. Poté se celý cyklus opakuje.

Měření napětí komparátorem :

Je-li napětí menší, než je napětí nastavené ( komparační ), tak led bliká s intervalem 1s a relé je vypnuto.

Stoupne-li měřené napětí nad nastavené ( komparační ), tak led začně blikat s intervalem 0,2s a po čase 5s je sepnuto i relé a trvale rozsvícena led.

Klesne-li měřené napětí pod nastavené ( komparační ), tak led začně blikat s intervalem 1s a ihned je vypnuto i relé.

Auto_svetla3.hex

Konfigurační bity : zapnut vnitřní oscilátor 4MHz ( INTRC ), zapnut interní reset ( MCLR ), zapnut interní Watchdog ( WDT ), zapnuta detekce poklesu napájecího napětí ( BODEn ), zapnut interní reset napájecího napětí ( PWRTE ).

volba funkce : kontrolka dobíjení, nebo měření palubního napětí komparátorem

Kontrolka dobíjení :

po zapnutí napájení, led bliká s intervalem 0,2s a po 5s sepne relé a led trvale svítí. Tento stav trvá až do vypnutí napájecího napětí. Poté se celý cyklus opakuje.

Měření napětí komparátorem :

Je-li napětí menší, než je napětí nastavené ( komparační ), tak led bliká s intervalem 1s a relé je vypnuto.

Stoupne-li měřené napětí nad nastavené ( komparační ), tak led začně blikat s intervalem 0,2s a po čase 5s je sepnuto i relé a trvale rozsvícena led.

Klesne-li měřené napětí pod nastavené ( komparační ), tak led začně blikat s intervalem 0,5s a po čase 5s je vypnuto i relé. Led začne blikat s intervalem 1s.