- Jednoduchý poloduplexní USB /RF transciever (vysílač/přijímač)

- Petr Nosek

Příklad části programu pro nastavení adresy a kanálu s uložením do EEPROM v TDL2A (Assembler- připojení k procesoru PIC)

;***************************************************************************

;				 RF MODEM SETINGS

;***************************************************************************

- RF_M_S

bcf	RFM_Se		//Nastavení pinu “SETUP“ obvodu TDL2A do log 0, nastavovací mód

call	Cek15m		//Čekací smyčka

movlw	'C'

call    	RS_TX		//Vyslání znaku „C“ = 67 DEC po UART sběrnici (pin RXD)

call	Cek15m

movlw	'H'

call   	 RS_TX

call	Cek15m

movlw	'A'

call    	RS_TX

call	Cek15m

movlw	'N'

call    	RS_TX

call	Cek15m

movfw	CHA_RF_M	//Číslo kanálu (0 – 4)

call    	RS_TX

call	Cek15m

movlw	13

call    	RS_TX		//Vyslání ukončovacího znaku  <CR> = 13 DEC

call	Cek15m

movlw	'A'

call   	 RS_TX

call	Cek15m

movlw	'D'

call   	 RS_TX

call	Cek15m

movlw	'D'

call   	 RS_TX

call	Cek15m

movlw	'R'

call    	RS_TX

call	Cek15m

movfw	ADR_RF_M	//Číslo adresy (0 – 7)

call            RS_TX

call	Cek15m

movlw	13

call    	RS_TX

call	Cek15m

movlw	'S'

call    	RS_TX

call	Cek15m

movlw	'E'

call    	RS_TX

call	Cek15m

movlw	'T'

call    	RS_TX

call	Cek15m

movlw	'P'

call    	RS_TX

call	Cek15m

movlw	'R'

call    	RS_TX

call	Cek15m

movlw	'O'

call    	RS_TX

call	Cek15m

movlw	'G'

call    	RS_TX

call	Cek15m

movlw	'R'

call    	RS_TX

call	Cek15m

movlw	'A'

call    	RS_TX

call	Cek15m

movlw	'M'

call    	RS_TX

call	Cek15m

movlw	13

call    	RS_TX

call	Cek15m

bsf	RFM_Se		//Nastavení pinu “SETUP“ obvodu TDL2A do log 1, normální vysílací mód

Return

Příklad části programu pro nastavení adresy a kanálu s uložením do EEPROM v TDL2A (Delphi – připojeno k PC přes USB VCL nebo COM)

OPENCOM('COM1, 9800,N,8,1');		//COM si musíme vybrat (COM1 – COMn)

- REALTIME(true);

RTS(1);					//Nastavení pinu “SETUP“ obvodu TDL2A do log 0, nastavovací mód

SENDBYTE(Integer('A'));

- DELAY(10);

znaky := ( Char(READBYTE));			//Odpověď modulu TDL2A na jeden znak příkazu

SENDBYTE(Integer('D'));

- DELAY(10);

znaky := concat(znaky,(Char(READBYTE)));

SENDBYTE(Integer('D'));

- DELAY(10);

znaky := concat(znaky,( Char(READBYTE)));

SENDBYTE(Integer('R'));

- DELAY(10);

znaky := concat(znaky,( Char(READBYTE)));

SENDBYTE(Form2.ComboBox2.ItemIndex + 48);	//Číslo adresy (0-7)

- DELAY(10);

znaky := concat(znaky,( Char(READBYTE)));

- SENDBYTE(13);

- DELAY(10);

znaky := concat(znaky,( Char(READBYTE)));

- DELAY(10);

Form1.Memo2.Lines.Add( znaky);		//Kompletní odpověď modulu TDL2A na příkaz

//******************************************

SENDBYTE(Integer('C'));

- DELAY(50);

znaky := ( Char(READBYTE));

SENDBYTE(Integer('H'));

- DELAY(50);

znaky := concat(znaky,( Char(READBYTE)));

SENDBYTE(Integer('A'));

- DELAY(50);

znaky := concat(znaky,( Char(READBYTE)));

SENDBYTE(Integer('N'));

- DELAY(50);

znaky := concat(znaky,( Char(READBYTE)));

SENDBYTE(Form2.ComboBox1.ItemIndex + 48);	//Číslo kanálu (0-4)

- DELAY(50);

znaky := concat(znaky,( Char(READBYTE)));

- SENDBYTE(13);

- DELAY(50);

znaky := concat(znaky,( Char(READBYTE)));

- DELAY(10);

- Form1.Memo2.Lines.Add( znaky);

//*****************************************

SENDBYTE(Integer('S'));

- DELAY(50);

znaky := ( Char(READBYTE));

SENDBYTE(Integer('E'));

- DELAY(50);

znaky := concat(znaky,( Char(READBYTE)));

SENDBYTE(Integer('T'));

- DELAY(50);

znaky := concat(znaky,( Char(READBYTE)));

SENDBYTE(Integer('P'));

- DELAY(50);

znaky := concat(znaky,( Char(READBYTE)));

SENDBYTE(Integer('R'));

- DELAY(50);

znaky := concat(znaky,( Char(READBYTE)));

SENDBYTE(Integer('O'));

- DELAY(50);

znaky := concat(znaky,( Char(READBYTE)));

SENDBYTE(Integer('G'));

- DELAY(50);

znaky := concat(znaky,( Char(READBYTE)));

SENDBYTE(Integer('R'));

- DELAY(50);

znaky := concat(znaky,( Char(READBYTE)));

SENDBYTE(Integer('A'));

- DELAY(50);

znaky := concat(znaky,( Char(READBYTE)));

SENDBYTE(Integer('M'));

- DELAY(50);

znaky := concat(znaky,( Char(READBYTE)));

- SENDBYTE(13);

- DELAY(50);

znaky := concat(znaky,( Char(READBYTE)));

Form1.Memo2.Lines.Add( znaky);

//*****************************************

REALTIME(false ) ;

RTS(0);					//Nastavení pinu “SETUP“ obvodu TDL2A do log 1, normální vysílací mód

- Zdroj informací

- Využití rozhraní PC pod Windows

- www.asix.cz

- www.ftdi.cz

- www.radiometrix.com

- http://home.tiscali.cz/petr_nosek