Jednoduchý modul DMX-RGB

Vladimír Višňovský

wwlado@gmail.com

Jeden môj priateľ, ktorý hráva rôzne akcie, ma požiadal, či by sme nedokázali spraviť svetlo, ovládane DMXom. Tak som po tom začal pátrať na internete.

Našiel som stránku, kde to bolo veľmi dobre vysvetlené. (projekt.cvut.org) Kedže AR čítam rád kvôli tomu, že sa niečo naučím a "odkukám", pokúsím sa vysvetliť toho, čo najviac. Aby si každý prišiel na svoje. Či už ide len o ideu, alebo princíp.

Zapojenie:

Ako srdiečko som použil ATMega8A, ktorý je nataktovaný na 16MHz.

Zo vstupného konektoru putuje DMX signál cez ochranné rezistory 10R do prevodníka rozhrania RS485/USART SN75176. Z neho putuje signál RxD do MCU. Prevodník je zapojený tak, že dáta zo DMX zbernice sa iba prijímajú. Rozhranie RS485 má by byť zakončené rezistorom 120R. My sme to vyriešili tak, že vo svetlách sme použili dva konektory JACK 6,3 so kontaktom. Obidva konektory sú priamo prepojené. Teda ako Vstup a Výstup. Na výstupnom konektore je pripajkovaný rezistor 120R na kontaktoch, ktoré sa odpoja pri zasunutí jacku.

Výstupný stupeň je riešený ako tranzistor so spoločným emitorom, lepšie povedané, so spoločným "source". Kvôli kapacite medzi G a S som použil ochranný rezistor 470R medzi výstupom MCU a G tranzistora. Tranzistory sú typu IRLZ44, no je ich možno nahradiť hocijakým HEX-FETom, ktorý znesie požadovanú prúdovú zátaž a je určený pre spínanie napäťovou úrovňou 5V.

V napájaní sme ešte nemali veľmi jasno. Kvôli tomu sú na vstupe 3 diódy a stabilizátor na 5V.  Tak sa môže modul napájať buď vlastným zdrojom, alebo sa napája zo zdrojov pre žiarovky, LED pásiky, LED...

Adresa sa nastavuje veľmi jednoducho. Na DMX pulte sa všetky kanály nastavia na nulu. Potom sa na požadovanej adrese zdvihne bežec nad polovicu (Teda nad 128). A stlačí sa tlačítko "Uloženie". Ak sa rozsvieti Led D2, adresa bola uložená do pamäte EEPROM.

Led D1 je dvojfarebná kontrolka, ktorá oznamuje zelenou - prijatý paket dát a červenou – chybu v prijatých dátach.

Rozhranie

Protokol DMX komunikuje rýchlosťou 250Kb/s a ma dva "stop" bity bez parity. Nič sa nestane, keď si USART nastavíme iba na jeden "stop" bit. Funguje to jednoducho. Zbernica je stále na úrovni H (log.1). Akonáhle sa dostane do úrovne L (log. 0),  začne USART plniť register. Po poslednom dátovom bite musí nasledovať "stop" bit, ktorý je na úrovni H. Ak sa stane, že na stop bite bude namiesto úrovne H úroveň L, vyhlási sa chyba FE (Frame error).

Na spomínanej stránke môžte nájsť celkový popis celého paketu. Dokonca aj pomenovanie jednotlivých časti a ich dĺžky. Nás to až tak nemusí zaujímať, neskôr sa dozvieme prečo.

Zo začiatku paketu spadne úroveň na zbernici do L, ktorý trvá 88us. Potom sa zdvihne úroveň do H a vyšle sa prvý byte s hodnotou 0. To je "Start byte". Po ňom nasledujú hodnoty (dáta) kanálov. Podľa typu protokolu, teda či ide o DMX256, alebo DMX512, je vyslaný príslušný počet kanálov  (bajtov).

.

Najprv som sa zameral na ošetrenie 88us "Resetu". No zrejme nie všetky DMX ovládače dodržujú túto dĺžku, tak mi to až tak dobre nefungovalo. Ale po dlhom hľadaní po internete som našiel jednu knižnicu ku DMX a v nej to vyriešili veľmi zaujímavo.

Keďže pri Resete spadne úroveň do L, spustil sa USART. Ten vyhlási chybu FE (Frame Error), lebo   na stop bitoch je ešte na zbernici stále úroveň L. To je znamenie, že sme v "Resete" a nasleduje "Štart byte".

Celkový proces načítavania je odkrokovaný. V mojom programe je tento register označený písmenkom "F".

0.- Čakanie na chybu FE

- Ak je vyhlásenia chyba, do F vloží 1.

1.- Načítanie prvého (Štart) byte a porovnanie.

- Ak načítaný byte je 0, do F vloží 2

- Inač vynuluj F.

2.- Počkanie na byte podľa adresy. Teda, ak je adresa 10. Tak 9 byte ignoruje a desiaty načíta.

- Načíta prvý byte. V našom prípade zložku R (Red). Do F vloží 3.

3,4,5,6- Načítanie G (Green), B (Blue), Y (Celkovy jas), Strobo.

- Po poslednom načítanom byte sa F opäť vynuluje.

Softwate

Program je písaný pre ATMegu8 na 16MHz v assemblery AVRA (http://avra.sourceforge.net/). Teda neviem zaručiť úplnú kompatibilitu s AVR štúdiom. No každopádne sa to pokúsim vysvetliť tak, aby si to mohol „nakodiť“ každý vo svojom jazyku a prostredí.

Pre ATMegu mám napísanú knižnicu, ktorá je vlastne prepísaná knižnica „m8def.inc“ (teda jej základne časti. Ďalej priraďuje vektory prerušenia, nastavuje „stack pointer“ a v poslednom rade makrá pre jednoduchšie písanie.

Začnem tabuľkou prerušení. Všetky vektory mám zapísané v takom tvare:

.equ	URXCaddr	= 0x000b	; USART, Rx Complete

.org   URXCaddr

.ifdef Interupt_USART

.message "Event of URXC -> USART"

RJmp Interupt_USART

.else

RetI

.endif

Tento zápis mi zaručuje, že ak niekde v programe napíšem adresu:

Interupt_USART:

…

…

reti

Priradí k nej rutinu od USARTu. Teda ak USART  prijme nový údaj, vyvolá sa v bežiacom programe prerušenie a skočí na túto adresu. Vykoná sa obslužný podprogram a na inštrukcii „reti“ sa vráti na hlavný program, odkiaľ odbehol.

Počas podprogramu sa môžu zmeniť hodnoty v registroch, alebo príznaky v SREG. Preto sa pri prerušení všetky používané registre a SREG uložia do zásobníka. Ošetril som si to makrom s názvom PushA a PopA. Názov som prevzial z inštrukčnej sady x86 (ta inštrukcia funguje až od 286ky).

; Makra

.Macro PushA

Push	T			; Ulož register T (temp)

Push	A			; Ulož register A (akumulátor)

Push	B			; Ulož register B (pomocný akumulátor)

In	T	, SREG	; Ulož Status register

Push	T			; - pomocou registra T

Cli				; Zakáž iné prerušenie

.EndMacro

.Macro PopA

Pop	T			; Obnov Status register

Out	SREG	, T		; - pomocov registra T

Pop 	B			; Obnov register B

Pop	A			; Obnov register A

Pop	T			; Obnov register T

.EndMacro

;Rutina od USART

Interupt_USART:

PushA			; Zálohuj registre

..

..

PopA				; Obnov registre

Reti				; Koniec rutiny

Teraz si nastavíme USART. Prvým registrom je UCSRA. Je to skôr stavový register, ako nastavovací. Tak nás až tak nebude zaujímať. Druhým registrom je UCSRB.

RXCIE je povolenie vyvolať prerušenie, ak USART príjme bajt.

TXCIE je povolenie vyvolať prerušenie, ak USART odošle bajt.

UDRIE je povolenie vyvolať prerušenie, ak je dátový bajt nula.

RXEN je povolenie prijímania dát

TXEN je povolenie odosielania dát

UCSZ2 je v kombinácii s UCSZ0,1 nastavuje dĺžku dát. USART može odoslať aj 9 bitov.

RXB8 a TXB8 je tým deviatim bitom.

Tretím registrom je UCSRC. Tento register ma dve funkcie. Ak je bit URSEL v log.1, Správa sa tento register podľa obrázku. Ak je v log. 0, predstavuje horný bajt baud-rate.

UMSEL – Synchrónny \ Asynchrónny režim ( 0 – Asynchrónny )

UPM1,0 – Nastavenie paritného bitu. (0,0 – bez paritného bitu)

USBS – Počet STOP bitov (0 – 1 stop bit)

UCSZ1,0- Dĺžka dátového slova. (1,1 –  dĺžka 8 bitov)

UCPOL – Polarita ( 0 – bežaná )

Pre nastavenie rýchlosti baud-rate, slúži register UBRRL a UBRRH. UBRRH je vlastne regiter UCSRC.

Protokol DMX ma rýchlosť 250Kbps. Pri taktovacej frekvencii 16Mhz a vypnutom násobičí  rýchlosti U2X, je hodnota UBRRL=3. Do UBRRH zapíšeme nulu. Tu treba dať pozor na poradie zápisu horného a dolného bajtu. Totiž AVR si ukladá najprv horný bajt do “bufra“ a pri zápise spodného bajtu, zapíše jedným taktom obidve hodnoty naraz. Týka sa to najme časovačov a AD prevodníka. Treba mať na pamäti, že to isté platí aj pri čítaní, len naopak. Najprv sa načíta spodný bajt a následne horný.

Poďme sa pozrieť, ako bude vyzerať makro.

.Macro USART_Init;

; Nastavenie baud-rate

Ldi	T	, 0x00		; Do UBRRH vozime nulu

Out	UCSRC	, T			;  - UCSRC je UBRRH

Ldi	T	, 0x03		; Do UHRRL vlozime 3

Out	UBRRL	, T			;  - pri 16Mhz -> 250Kbs

; Spustenie USARTu

Ldi	T	, 0b10011000	; Povolenie vysielania/prijimania s prerušením

Out	UCSRB	, T			;  - RXCIE, RXEN, TXEN

; Nastavenie rozhrania

Ldi	T	, 0b10000110	; Nastavenie rozhrania

Out	UCSRC	, T 			;  - 8.bit dlzka, 1 stop bit, bez parity.

.EndMacro

Dáta sa vyberajú a vkladajú do registra UDR. Ak sa z registra číta, sú to dáta „RXD“. Ak sa do registra zapisuje, sú už dáta TXD.

Zásobníku, nastavenie portom, časovaču a eepromke sa nebudem v tomto článku venovať. Ak bude podnet, rád to niekedy doplním. No teraz sa zameriame na dekódovanie DMX signálu. Priblížime si rutinu USARTu.

USART_Interupt:

PushA

; Nacitanie registrov USART

; - Nacitanie statusu

In	B	, UCSRA

; - Nacitanie prichodzieho bytu

In	A	, UDR

; Rozvetvenie podla statusu USART

; - vyhlasenie chyby FrameError (Pre nas signal, ze sme v BREAK pauze)

Sbrc	B	, FE

Rjmp USART_Interupt_FE

; - vyhlasenie chyby DataOverRun

Sbrc	B	, DOR

Rjmp USART_Interupt_DOR

; - Nacitanie prichodzieho bytu bolo bez chyby

; Rozvetvenie podla kroku F

; - Hladanie (cakanie na) BREAK pauzi

Cpi	F	, 0

Breq USART_Interupt_End

; - Overenie Start bytu

Cpi	F	, 1

Breq USART_Interupt_StartByte

; - Hladanie Adresi + Nacitanie prveho bytu farby R

Cpi	F	, 2

Breq USART_Interupt_FindAdres

; - Nacitanie 2. bytu platnych dat

Cpi	F	, 3

Breq USART_Interupt_LoadG

; - Nacitanie 3. bytu platnych dat

Cpi	F	, 4

Breq USART_Interupt_LoadB

; - Nacitanie 4. bytu platnych dat

Cpi	F	, 5

Breq USART_Interupt_LoadY

; - Nacitanie 5. bytu platnych dat

Cpi	F	, 6

Breq USART_Interupt_LoadStrobo

; Vynulovanie DMX pocitadla

Clr 	F

; Koniec prerusenia

USART_Interupt_End:

PopA

Reti

; Odskoky

; - Status FE

USART_Interupt_FE:

; Sme v BREAK pauze. Budeme cakat na STARTbyte a overime platnost

Ldi	F	, 1

; Vynulujeme status USARTu

Cbi	UCSRA	, FE

RJmp	USART_Interupt_End

; - Status DOR

USART_Interupt_DOR:

Clr	F

; Vynulovanie statusu USARTu

Cbi	UCSRA	, DOR

; Zasvietenie LED Chyby + Zhasenie LED Prijmu

:

RJmp	USART_Interupt_End

; - Overenie StartBytu

USART_Interupt_StartByte:

Cpi	A		, 0

; Ak start byt je iny ako 0, vyhlas chybu

Brne USART_Interupt_DOR

; Ak je start byt v poriadku

; - Zhasenie LED Chyby + Zasvietenie LED Prijmu

:

; - Pozdvihnutie Kroku na hladanie adresy

Inc	F

; Vynulovanie pocitadla prichodzich bytov

Clr	ZH

Clr	ZL

RJmp	USART_Interupt_End

; - Hladanie adresy

USART_Interupt_FindAdres:

; Pripocitanie ku pocitadlu prijimanych bytov

Adiw Z	, 1

; Kontrola stlacenim tlacidla

Sbis … 			; od tlacitka

Rjmp USART_Interupt_Button

; Zhasnutie Led store

:

; Porovnanie Adresi s pocitadlom prijatych bytov

Cp	ZL	, XL

Cpc	ZH	, ZH

; Adresa nenajdena

Brne USART_Interupt_End

; Adresa Najdena

; - Hned nacitame prvy udaj

;   - Cervena Farba

USART_Interupt_LoadR:

Mov	cR	, A

; Zlozka Y. Ak je Farba > cY, Farba:=cY

Cp	cR	, cY

Brlo USART_Interupt_LoadR_Y

Mov cR	, cY

USART_Interupt_LoadR_Y:

; Krok DMX prijimaca na dalsi byte

Inc	F

RJmp	USART_Interupt_End

;   - Zelena Farba

USART_Interupt_LoadG:

Mov	cG	, A

; Zlozka Y. Ak je Farba > cY, Farba:=cY

Cp	cG	, cY

Brlo USART_Interupt_LoadG_Y

Mov cG	, cY

USART_Interupt_LoadG_Y:

; Krok DMX prijimaca na dalsi byte

Inc	F

RJmp	USART_Interupt_End

;   - Modra Farba

USART_Interupt_LoadB:

Mov	cB	, A

; Zlozka Y. Ak je Farba > cY, Farba:=cY

Cp	cB	, cY

Brlo USART_Interupt_LoadB_Y

Mov cB	, cY

USART_Interupt_LoadB_Y:

; Krok DMX prijimaca na dalsi byte

Inc	F

RJmp	USART_Interupt_End

;   - Zlozka Y

USART_Interupt_LoadY:

Mov	cY	, A

; Krok DMX prijimaca na dalsi byte

Inc	F

RJmp	USART_Interupt_End

;   - Strobo

USART_Interupt_LoadStrobo:

Mov	cStb	, A

; Krok DMX prijimaca na dalsi byte

Inc	F

RJmp	USART_Interupt_End

; Ulozenie Adresi

USART_Interupt_Button:

; Najdenie bytu, ktory je > ako 128

Cpi	A	, 128

Brlo USART_Interupt_End

; Ak sme nasli byte, ktory je vyssi ako 128

; - Rozsvietime LED

:

; - Ulozime ho do X

Mov	XH	, ZH

Mov	XL	, ZL

; - Ulozenie do EEPROM

Clr 	L	; Adresa EEPROM = 0

Mov 	A	, XL

EEPROM_Write	; Makro EEPROM (L : Byte) <- A

Inc 	L	; Adresa EEPROM = 1

Mov 	A	, XH

EEPROM_Write	; Makro EEPROM (L : Byte) <- A

; Krokovac DMX dekodera na zaciatok

Clr	F

Rjmp USART_Interupt_End    .

.

Načítali sme si z USARTu do registra B status a do registra A prijatý bajt. Najprv sa porovnáva status:

- Pri vyzdvihnutom bite FE (Frame Error) sme sa dostali na začiatok vysielania paketu. Ku krokovaču F sa pripočíta jedna. Teda pôjdeme na ďalší krok.

- Pri vyzdvihnutom bite DOR (DataOverRun) sa vyhlási chyba, zasvieti červena kontrolka, zhasne zelená a krokovač F sa vynuluje. Budeme čakať na FE.

Následne sa bude porovnávať krokovač F:

- Ak F = 0, koniec rutiny. Čakáme na FE.

- Ak F = 1, kontrola štart bajtu. Štart bajt ma byť „nula“. Ak nieje, vyhlás chybu, ako pri DOR. Ale ak je načítaný bajt nulový, posuň krokovač F ďalej, na vyhľadanie adresy.

- Ak F = 2, kontroluje sa najprv stlačené tlačítko. Ak je stlačené, ignoruje všetky dáta, kým nenarazí na hodnotu väčšiu ako 128. Ak nájde, rozsvieti sa  kontrolka „Uložené“ a adresa sa vloží do pamäte EEPROM. Ak tlačítko nieje stlačené, ignorujú sa  všetky dáta, pokiaľ nenájde požadovanú adresu. Tým je v registri A platný prvý dátový udaj. Preto ho hneď uložíme do registra „červenej farby“. A samozrejme posunieme krokovač F na ďalší krok.

- Ak F = 3, načíta sa ďalší údaj.