Manuál k programu As93Cxx

Hlavní menu (základní obrazovka programu)

Lze se pohybovat pomocí šipek (nahoru nebo dolů), jednotlivé položky se vybírají pomocí klávesy ENTER.         Při spuštění se kontroluje správně zadaná cesta v souboru setpath.ini. Program byl zkompilován pro grafické karty VGA.

Položky hlavního menu

Assembler - tato položka slouží k zadávání jednotlivých příkazů paměti.

Podporované příkazy assembleru

READ adresa		- čtení zadané adresy

WRITE adresa,data	- zápis dat na adresu

ERASE adresa		- smazání adresy

ERAL			- smazání celé paměti

WRAL data		- zápis dat do celé paměti

EWEN			- povolení zápisu/mazání

EWDS			- zakázání zápisu/mazání

READ ALL		- čtení celé paměti (pokud je více oken je možný pohyb pomocí Page Up a Page

Down, ukončení a návrat zpět se provede pomocí ESC)

Pro práci s bloky

DEFINE paměť		- definice paměti v druhém bloku (sekundární blok), definice sekundární paměti je potřeba vždy při

novém spuštění assembleru

COPY adresa,adresa	- překopírování adresy z  primárního bloku do sekundárního bloku

COPY ALL		- překopírování obsahu primární paměti do sekundárního paměti

pozn.: Kopírování celé paměti je možné, pokud se v sekundárním bloku nachází paměť, která má stejnou nebo vyšší kapacitu. Aby mohly být použity instrukce COPY, musí být nadefinován sekundární blok.

adresa			- jedná se o adresu paměti (velikost je kontrolována)

data			- jedná se o velikost dat pro zápis (velikost je kontrolována)

paměť			- podporovaný formát je 93C46, 93C56, 93C57 nebo 93C66

Ovládání editoru

CLS			- smaže grafické okno, kurzor se nastaví na první řádku

END			- ukončení assembleru, návrat do hlavního menu, provedení instrukce EWDS

V asembleru se zadávají a zobrazují čísla v hexadecimální soustavě. U jednotlivých příkazů je potřeba dodržet zápis (přebytečná mezera znamená chybu a operace nebude vykonána).

Chybové hlášky assembleru

error			- špatná syntaxe příkazu nebo špatné zadání adresy (dat)

sekundarni blok nedef.	- byl špatně (nebo vůbec nebyl) definován sekundární blok, instrukce DEFINE

sekundarni blok je mensi 	- v sekundárním bloku se nachází paměť, která má menší kapacitu než paměť v primárním bloku

Čtení souboru

Obsah paměti lze ukládat do souboru. Pomocí této položky lze data ze souboru číst (cesta k adresáři dat musí být nastavena v souboru setpath.ini). Výběr souboru se provádí pomocí tlačítka ENTER, ukončení této položky pomocí ESC. V okně se lze pohybovat pomocí šipek. Po vybrání souboru se zobrazí okno s položkami, Zobrazeni cele pameti - slouží k zobrazení obsahu souboru (READ ALL - čtení dat ze souboru), Programovani pameti - pomocí této položky lze obsah souboru uložit do paměti, Blok 1(2) - lze provést změnu aktuálního bloku. V souboru jsou uloženy data o typu paměti a režimu. Proto dojde k přenastavení vždy, když se přečte soubor (pokud jsou jiné hodnoty nastavení). Celý program má pouze jediné omezení, lze přečíst „pouze“ 100 souborů. Je-li v adresáři uloženo více jak sto souborů program to ohlásí a přečte prvních sto. Toto omezení jsem do programu dal úmyslně z toho důvodu, aby nevznikalo příliš souborů a dalo se v nich orientovat (myslím si, že sto souborů bohatě postačuje).

Zápis souboru

Položka slouží k uložení obsahu zvolené paměti do souboru. Jméno souboru je možné zadat na osm písmen, pokud bylo zadáno jméno tak, že lze vytvořit soubor, přečtou se data z paměti a spolu s nastavením se uloží do souboru. Úspěšné uložení je oznámeno hláškou Soubor byl ulozen. Nebylo-li možné z jakéhokoliv důvodu data uložit objeví se hláška Soubor nebyl uložen. Soubory se ukládají do adresáře nastaveného v souboru setpath.ini.

Nastavení

Vyberete-li tuto položku, zobrazí se okno. Jednotlivé položky jsou Pamet typu 93Cxx - lze vybrat typ paměti (93C46, 93C56, 93C57, 93C66), Pamet v bloku c. x - lze vybrat aktivní (primární) blok 1 nebo 2, Rezim x - slouží ke zvolení režimu komunikace s pamětí (8 nebo 16 bitový). Výběr položky se provede tak, že se pomocí šipek přesune červený kurzor na příslušné pole a pomocí ENTERu se změní údaj. Aktuálně nastavené údaje se zobrazují vlevo na spodní liště základní obrazovky. Ukončení se provede pomocí klávesy ESC.

Převod xxx/yyy

Tyto čtyři položky slouží k převodům mezi číselnými soustavami. Převody jsou záměrně v tomto programu, protože celý program pracuje v hexadecimální soustavě.

DEC/BIN - slouží pro převod z desítkové do binární soustavy

BIN/DEC - slouží pro převod z binární do desítkové soustavy

DEC/HEX - slouží pro převod z desítkové do hexadecimální soustavy

HEX/DEC - slouží pro převod z hexadecimální do desítkové soustavy

O programu

Informace o právech používání programu a jméno autora. Návrat zpět se provede pomocí ESC.

Konec programu

Po vybrání položky dojde k ukončení programu a návrat zpět do systému odkud byl program spuštěn.

Struktura souboru

Uložené soubory jsou textové. To znamená, že jejich úprava není nikterak složitá chcete-li si nadefinovat data celé paměti. Strukturu souboru popíši na příkladu.

Typ paměti (93C46)

Data na jedné adrese (čtveřice znaků)

Režim paměti (8 bitový režim)

0001

0001

00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF

00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF

00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF

00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF

00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF

00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF

00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF

Ze souboru je možné zjistit, že se jedná o data z paměti 93C46 v 8 bitovém režimu (celkem 128 hodnot). Formátování souboru je takové, aby na jedné řádce bylo pouze 80 znaků, to znamená, že na jednom řádku je uloženo 80/4 = 20 dat adres jdoucích po sobě. Tučně vyznačená data jsou data z adresy 127.

Typ paměti

0001	- paměť typu 93C46

0002	- paměť typu 93C56

0003	- paměť typu 93C57

0004	- paměť typu 93C66

Režim paměti

0001	- 8 bitový režim

0002	- 16 bitový režim