Domácí zabezpečovací ústředna

1. První zapnutí

Nejprve řádně připojte klávesnici, piezoměnič, indikační LED, sirénu a případně mobilní telefon k příslušným svorkám. Poté připojte napájecí vývody čidel ke svorce AUX a signálové vodiče čidel do příslušných svorek smyček. Při připojování napájecích vodičů čidel, indikační LED, mobilního telefonu a sirény dbejte na správnou polaritu. Pokud některou ze smyček nechcete používat (není k ní připojeno žádné čidlo), je nutné svorku smyčky proklemovat zkratovací propojkou. Je-li zapotřebí připojit na jednu smyčku více různých čidel, musejí být tato připojena sériově (tj. za sebou). Poté můžeme přistoupit ke spuštění ústředny připojením zálohovací baterie (pozor na správnou polaritu) a napájecího síťového zdroje.

Po připojení ústředny k napájení dojde k její inicializaci, při níž jsou nastaveny základní hodnoty nastavení (konkrétní nastavené startovní hodnoty jsou uvedeny níže). Především přístupový kód je nutné ihned po zapnutí změnit (viz dále). Po provedení inicializace zůstává ústředna v neaktivním stavu (odblokovaná).

Hodnoty nastavené po zapnutí systému

- přístupový kód: 1234

- čas pro příchod: 30 sekund

- čas pro odchod: 30 sekund

- čas poplachu: 30 sekund

- režim ostré smyčky: běžná ostrá smyčka (aktivní pouze při v době, kdy je systém ve stavu ostrahy)

- komunikace s mobilním telefonem: vypnutá

- telefonní číslo: 000000000

2. Nastavování ústředny (servisní mód)

Pro vstup do servisního módu, v němž je možné provádět nastavení parametrů ústředny a režim její práce, je nutné provést následující kroky.

- zadejte přístupový kód (po spuštění je nastaven na 1234)

- do cca 2 sekund po zadání kódu stiskněte *

- pokud se vstup do servisního módu podařil, systém 3x krátce pípne

- dále pokračujte podle úkonu, který chcete provést

- po provedení jednoho servisního zásahu (i v případě, že byl stisknut # a nastavení tedy nebylo změněno) systém opustí servisní mód (pro případnou další změnu je nutné celý postup pro přístup do servisního režimu opakovat)

2.1 Změna přístupového hesla

- je-li systém v servisním režimu, pokračujte stiskem 1

- akceptování výběru systém oznámí vysokým krátkým tónem

- zadejte nový čtyřmístný přístupový kód

- po zadání všech 4 číslic systém potvrdí změnu akustickým vícetónovým signálem

- chcete-li opustit režim nastavování bez změny, stiskněte #

2.2 Změna času příchodu

- je-li systém v servisním režimu, pokračujte stiskem 2

- akceptování výběru systém oznámí vysokým krátkým tónem

- zadejte dvoumístné číslo odpovídající požadovanému času v sekundách (např. 52, 99, 02, …)

- po zadání dvou číslic systém potvrdí změnu akustickým vícetónovým signálem

- chcete-li opustit režim nastavování bez změny, stiskněte #

2.3 Změna času odchodu

- je-li systém v servisním režimu, pokračujte stiskem 3

- akceptování výběru systém oznámí vysokým krátkým tónem

- zadejte dvoumístné číslo odpovídající požadovanému času v sekundách (např. 52, 99, 02, …)

- po zadání dvou číslic systém potvrdí změnu akustickým vícetónovým signálem

- chcete-li opustit režim nastavování bez změny, stiskněte #

2.4 Změna času alarmu

- je-li systém v servisním režimu, pokračujte stiskem 4

- akceptování výběru systém oznámí vysokým krátkým tónem

- zadejte dvoumístné číslo odpovídající polovině požadovaného času v sekundách (např. 50 = 100s, 99 = 198s, 02 = 4s, …)

- po zadání dvou číslic systém potvrdí změnu akustickým vícetónovým signálem

- chcete-li opustit režim nastavování bez změny, stiskněte #

2.5 Změna funkce rychlé (ostré) smyčky

- je-li systém v servisním režimu, pokračujte stiskem 5

- akceptování výběru systém oznámí vysokým krátkým tónem

- stiskněte 0, chcete-li, aby ostrá smyčka byla aktivní pouze v době, kdy je systém v režimu ostrahy

- stiskněte 1, chcete-li, aby ostrá smyčka byla aktivní neustále (i v době, kdy je systém deaktivován)

- akceptování volby systém potvrdí akustickým vícetónovým signálem

- chcete-li opustit režim nastavování bez změny, stiskněte #

2.6 Nastavení komunikace s mobilním telefonem

- je-li systém v servisním režimu, pokračujte stiskem 6

- akceptování výběru systém oznámí vysokým krátkým tónem

- stiskněte 0, chcete-li vypnout ohlašování poplachu pomocí mobilního telefonu

- stiskněte 1, chcete-li pro ohlašování poplachu použít mobilní tel. komunikující rychlostí 9600 Bd/s (např. Ericsson)

- stiskněte 2, chcete-li pro ohlašování poplachu použít mobilní tel. komunikující rychlostí 19200 Bd/s (např. Siemens)

- akceptování volby systém potvrdí akustickým vícetónovým signálem

- chcete-li opustit režim nastavování bez změny, stiskněte #

2.7 Nastavení telefonního čísla pro hlášení poplachu

- je-li systém v servisním režimu, pokračujte stiskem 7

- akceptování výběru systém oznámí vysokým krátkým tónem

- zadejte nové telefonní číslo, na které má být hlášen poplach (číslo musí mít 9 číslic)

- po zadání všech 9 číslic systém oznámí akceptování změny akustickým vícetónovým signálem

- Pozn.: po vstupu do režimu zadávání telefonního čísla je původní číslo navždy smazáno a musí být zadáno vždy všech 9 nových číslic (zadávání nelze přerušit nebo opustit bez ztráty původního nastavení)

3. Aktivace systému

- uzavřete obě smyčky (tj. zajistěte, aby ani jedna ze smyček nevykazovala stav narušení)

- zadejte přístupový kód

- pokud začne systém dlouze přerušovaně pípat a indikační LED bliká, není některá ze smyček řádně uzavřena (v takovém případě smyčky zkontrolujte a uzavřete – ve chvíli, kdy dojde k řádnému uzavření obou smyček, systém sám bude pokračovat v aktivaci systému)

- je-li vše v pořádku, systém začne odpočítávat čas nastavený pro odchod (přitom v sekundových intervalech krátce pípá a indikační LED bliká)

- po vypršení nastaveného času dojde k aktivaci systému a indikační LED se trvale rozsvítí

- pokud systém hlásí neuzavřenou smyčku nebo pokud odpočítává čas pro odchod, lze proces aktivace kdykoli přerušit delším stiskem #

Pozn.: V případě, že je ostrá smyčka nastavena do režimu TAMPER (aktivní i při deaktivovaném systému) a nastal-li poplach v době, kdy byl systém deaktivován, oznámí to systém třemi dlouhými tóny a blikáním indikační LED při pokusu o jeho aktivaci. Indikační LED zůstává svítit a systém čeká na stisknutí #. Poté pokračuje v aktivaci podle výše uvedeného řádu.

4. Zpožděná smyčka a deaktivace systému

- při narušení zpožděné smyčky (obvykle běžný vstup do chráněné zóny) začne systém odpočítávat nastavený čas pro příchod a upozorňuje na to vysokým chvějícím se výstražným tónem

- do vypršení nastaveného času je nutné zadat přístupový kód

- pokud není přístupový kód zadán do doby, než vyprší nastavení čas, je vyhlášen poplach

- jeho správné zadání systém akusticky oznámí, přičemž se deaktivuje (indikační LED zhasne a výstražný tón ztichne)

- v případě, že v době, kdy byl systém v aktivním stavu, došlo k vyhlášení poplachu, oznámí to systém po deaktivaci třemi krátkými tóny doprovázenými blikáním indikační LED (poté indikační LED zůstává svítit a systém čeká na potvrzení stiskem #)

5. Rychlá (ostrá) smyčka

- ostrá smyčka může být nastavena do dvou režimů práce (viz oddíl 2) – buď jako běžná rychlá smyčka, která je aktivní pouze v době, kdy je systém ve stavu ostrahy, nebo jako ochranná smyčka (tzv. Tamper), která je aktivní neustále (tedy i v době, kdy je systém neaktivní)

- v obou případech dojde při narušení této smyčky ihned k vyvolání poplachu

6. Poplach a jeho vypnutí

- je-li narušením některé ze smyček vyhlášen poplach, dojde k sepnutí sirény

- je-li nastaveno hlášení prostřednictvím mobilního telefonu a je-li připojen, dojde k vytočení uloženého  telefonního čísla a prozvánění trvá tak dlouho, dokud není příjemcem odmítnuto nebo ukončeno telefonní ústřednou

- po uplynutí času nastaveného pro poplach je siréna vypnuta a systém dál zůstává ve stavu, ve kterém byl před vyhlášením poplachu

- pokud dojde k opětovnému narušení některé ze smyček, je poplach vyhlášen znovu (opět pouze na nastavenou dobu)

- probíhající poplach lze kdykoli přerušit zadáním správného přístupového kódu

Dodatek - Komunikace s mobilním telefonem

Veškerá komunikace s mobilním telefonem spočívá v odeslání příkazu ATD<tel.číslo>; po sériové lince. Tento příkaz je obsažen již v základní sadě AT příkazů, kterou by měly mít implementovány téměř všechny modemy, tedy rozumět by mu měl každý mobilní telefon. Jediným problémem při komunikaci tedy může být přenosová rychlost, resp. celý přenosový standard, který je pro sériovou komunikaci použit. Ústředna má implementovánu podporu pro telefony Siemens (rychlost 19200 Bd/s, 8 datových bitů, 1 stop-bit, bez parity)  a pro telefony Ericsson (rychlost 9600 Bd/s, 8 datových bitů, 1stop-bit, bez parity). Komunikace byla odzkoušena na modelech Siemens C35 a Ericsson T10 a T18. Řada dalších mobilních telefonů jmenovaných, ale i dalších výrobců podporuje jeden z uvedených standardů, neměl by tedy být větší problém připojit i jiné než zde jmenované přístroje.

Dále uvádím pár informací týkajících se komunikačních standardů některých modelů včetně zapojení jejich systémových konektorů. (bez záruky)

Komunikační standart (9600-8-N-1)

(9600 Bd/s, 8 datových bitů, žádná parita, 1 STOP-bit)

Ericsson:   628, 788, 768, 888, A1018s , T10s, T18s, T20, A2628s,  T28s,  R310s, R520, T65

Komunikační standart (19200-8-N-1)

(19200 Bd/s, 8 datových bitů, žádná parita, 1 STOP-bit)

Siemens: C6, C8, C10, S25, C35, S35, M35, C45, A50, M50

Alcatel: OT501