OBSAH  MANUÁLU  K  PROGRAMU  WINAKU-09:

- Úvod  -  určení  programu

- Hardwarové  předpoklady  použití  programu

- Softwarové  předpoklady  použití  programu

- Instalace  programu  WinAku

- Deinstalace  programu  WinAku

- Popis  příkazů  menu  programu  WinAku

6.1.1  Soubor  -  Export  ASCII

6.1.2  Soubor  -  Import  ASCII

6.1.3  Soubor  -  Konec  programu

6.2.1  Měření  -  Vypnuto

6.2.2  Měření  -  Zapnuto

6.3.1  Tabulka  -  Vymazat  data

6.3.2  Tabulka  -  Výběr  intervalu

6.3.3  Tabulka  -  Hlavička  tabulky

6.3.4  Tabulka  -  Tisk  tabulky

6.6.1  Graf  -  Parametry  grafu

6.6.2  Graf  -  Export  *.BMP

6.6.3  Graf  -  Export  *.WMF

6.6.4  Graf  -  Tisk  grafu

6.7.1  Informace  -  Nápověda  programu

7.    Seznam  panelů  programu  WinAku

8.    Seznam  obrázků  k programu  WinAku

9.    Seznam  příloh  k programu  WinAku

MANUÁL  K  PROGRAMU  WINAKU

VERZE  09

REVIZE:  01								LEDEN  2005

1.  ÚVOD  -  URČENÍ  PROGRAMU:

Jedná  se  o  speciální  program  určený  pro  komunikaci  mezi  digitálním  napěťovým  záznamníkem  ( dataloggerem ),  určeným  pro  měření  vybíjecích  křivek akumulátorů  a  počítačem  typu  PC-AT.  Oba  přístroje  komunikují  přes  sériové  rozhraní  typu  RS-232C.  Komunikace  probíhá  pomocí  krátkých  ASCII  řetězců.  Počítač  typu  PC-AT  se  chová  jako  MASTER  který  vysílá  příkazy  a  datalogger  jako  SLAVE,  který  odpovídá  na příkazy.  Popis komunikačního  protokolu  je  uveden  v  příloze  tohoto  manuálu.

Program  WinAku  je  určen  pro  přenos  naměřených  hodnot  napětí  akumulátoru  z  dataloggeru  do  počítače  typu  PC-AT.

Naměřené  hodnoty,  které  byly  archivovány  na  harddisku  počítače  typu  PC,  je  možno  zobrazit  na  obrazovce  počítače  a  vytisknout  na  připojené  tiskárně  ve  formě  grafu,  který  zobrazuje  grafickou  závislost  napětí  akumulátoru  na  čase.

2.  HARDWAROVÉ  PŘEDPOKLADY  POUŽITÍ  PROGRAMU:

Typ  mikroprocesoru  v  dataloggeru  ( vývoj ):		PHILIPS  P89C51RC2

Typ  mikroprocesoru  v  dataloggeru  ( série  ):		ATMEL  AT89C55WD

Typ  paměti  EEPROM  v  dataloggeru:			MIKROCHIP  24LC256

Sériové  rozhraní  dataloggeru:				RS232C

Minimální  konfigurace  počítače  PC-AT:

Typ  procesoru:						80 486

Velikost  operační  paměti:					32  Mbyte

Sériová  myš  např:						Microsoft  Mouse

Sériové  rozhraní  počítače:					2x  RS-232C

Počítač  typu  PC-AT  a  datalogger  musí  být  nazájem  elektricky  propojeny  příslušným  komunikačním  kabelem.  Elektrické  schéma  komunikačního  kabelu  je  uvedeno  v  příloze  tohoto  manuálu.

3.  SOFTWAROVÉ  PŘEDPOKLADY  POUŽITÍ  PROGRAMU:

Typ  programu  v  mikroprocesoru  hygrometru:	LOGGER-01.HEX

Operační  systém  v  počítači  PC-AT:		WINDOWS  95 / 98 / 2000

4.  INSTALACE  PROGRAMU  WINAKU:

Program   WinAku  je  dodáván  na  čtyřech  disketách  1,44  Mbyte  3 1/2  palce.  První  disketa  obsahuje  instalační  program  Setup.exe. Tento  program  spustíme  z nabídky  START  systému  Windows  příkazem  SPUSTIT.  Dále  postupujeme  podle  pokynů  instalačního  programu.

Pro  snadnější  přístup  ke  spustitelnému  souboru  WinAku.Exe  si  můžeme  vytvořit  ZÁSTUPCE  na  pracovní  ploše  Windows.

5.  DEINSTALACE  PROGRAMU  WINAKU:

Odstranění  programu   WinAku  z pevného  disku  počítače  PC  provádíme

standardním  postupem,  obvyklým  v systému  Windows,  pomocí  příkazů  START  -  NASTAVENÍ  -  OVLÁDACÍ  PANELY  -  PŘIDAT  NEBO  UBRAT  PROGRAMY.

6.  POPIS  PŘÍKAZŮ  PROGRAMU  WINAKU:

Všechny  uvedené  příkazy  jsou  přístupné  z  hlavního  menu  programu  WinAku.  Číslování  příkazů  v  tomto  manuálu  odpovídá  pořadí,  v  jakém  jsou  příkazy  uvedeny  v  menu  programu  na  monitoru  počítače.

Program  WinAku  je vybaven  kontextově  orientovanou  nápovědou.  Nápovědu

( HELP )  můžeme  vyvolat  u  každého  příkazu  stiskem  tlačítka  F1.

6.1.1  SOUBOR  -  Export  ASCII:

Hodnoty  napětí  naměřené  pomocí  programu  WinAku  se  běžně  ukládají  do  databázové  tabulky  ve  formátu  databáze  Paradox  na  harddisk  počítače  typu  PC.  Pomocí  tohoto  příkazu    je  možno  naměřené  hodnoty  také  vyexportovat  do textového  ASCII  souboru.  Tento  formát  je  vhodný  například  pro  další  zpracování  naměřených  hodnot  pomocí  textového  editoru  nebo  tabulkového  procesoru.

6.1.2  SOUBOR  -  Import  ASCII:

Hodnoty  napětí  naměřené  pomocí  programu  WinAku  se  běžně  ukládají  do  databázové  tabulky  ve  formátu  databáze  Paradox  na  harddisk  počítače  typu  PC.

Pomocí  příkazu  Import  ASCII   je  možno  do  databázové  tabulky  naimportovat

hodnoty  z  textového  ASCII  souboru.

Tento  příkaz  může  být  úspěšný  pouze  když  textový  ASCII  soubor  má předepsaný  formát.  Jedná  se  o  stejný  formát,  který  je  možno  vytvořit  příkazem

Export  ASCII.  Na  každém  řádku  má  být  3 x 12 znaků.

Prvních	12 	znaků se importuje do sloupce tabulky:  	TIME

Druhých	12 	znaků se importuje do sloupce tabulky:  	MINUTES

Třetích		12 	znaků se importuje do sloupce tabulky:  	VOLTAGE

6.1.3  SOUBOR  -  Konec  programu:

Tento  příkaz  je  určen  k  normálnímu  ukončení  programu  VinAku.  Program  si  všechny  svoje  proměnné  parametry  ukládá  do  souboru  WinAku.Ini.  takže  při  novém  spuštění  programu  se  automaticky  obnoví  poslední  používaná  konfigurace  programu.

6.2.1  MĚŘENÍ  -  Vypnuto:

Tato  část  programu  WinAku  je  určena  pro  vypnutí  měřícího  cyklu.  V  tomto  režimu  program  nemusí  čekat  na  odpověď  od  analogově  digitálního  převodníku  a  reakce  programu  na  příkazy  od  uživatele  je  výrazně  rychlejší.

6.2.1  MĚŘENÍ  -  Zapnuto:

Tato  část  programu  WinAku  je  určena  pro  zapnutí  měřícího  cyklu.  Perioda  měřícího  cyklu  je  cca  6  sekund. S  touto  periodou  probíhá  komunikace  programu  WinAku  s  analogově  digitálním  převodníkem  a  občerstvují  se  naměřené  hodnoty  na  virtuálních  měřících  přístrojích.

6.3.1  TABULKA  -  Vymazat  data:

Tato  část  programu  WinAku  je  určena  pro  vymazání  všech  pracně  naměřených  dat  z  databázové  tabulky.  Data  budou  nenávratně  zničena  !!!

Současně  s  vymazáním  naměřených  dat  je  vynulováno  počítadlo,  které  odměřuje  celkový  čas  měření  v  minutách.

6.3.1  TABULKA  -  Výběr  intervalu:

Tato  část  programu  WinAku  umožňuje  z  naměřených  hodnot,  uložených  v  tabulce  vybrat  interval  zajímavých  hodnot,  například  pro  tiskový  výstup  ve  formě  tabulky  nebo  ve  formě  grafu.  Interval  vybraných  hodnot  je  definován  dvěma  čísly,  které  udávají  čas  v  minutách  od  začátku  měření.

Naměřené  hodnoty,  které  nebyly  vybrány,  budou  z  tabulky  nenávratně  vymazány.  Proto je vhodné  před použitím  tohoto  příkazu  udělat  zálohu  tabulky  s  naměřenými  daty.

6.3.1  TABULKA  -  Hlavička  tabulky:

Tato  část  programu  WinAku  je  určena  pro  vložení  jednoho  řádku  textu,  který  bude  zobrazen  nahoře  nad  vytištěnou  tabulkou.  Uživatel  programu  si  může  zvolit  svůj  vlastní  text  pro  záhlaví  vytištěné  tabulky.

6.3.1  TABULKA  -  Tisk  tabulky:

Tato  část  programu  WinAku  je  určena  pro  tisk  naměřených  hodnot  z  databázové  tabulky.  Program  používá  standardní  ovladač  tiskárny  nainstalovaný  v  operačním  systému  Microsoft  Windows.  Uživatel  programu  si  může  zvolit  svůj  vlastní  text  pro  záhlaví  vytištěné  tabulky.

6.4.1  GRAF  -  Parametry  grafu:

Tato  část  programu  WinAku  umožňuje  grafické  znázornění  naměřených  dat,  která  byla  během  kalibrace  uložena  do  souboru  WinAku.db.  Tato  část  progamu  má  svoje  vlastní  menu,  které  umožnňuje  měnit  parametry  grafu.

MĚŘÍTKA	-  Změna  měřítka  grafu  na  ose  času  i  na  ose  napětí

TITULEK	-  Editace  hlavního  titulku  ( nadpisu )  grafu

BARVA	-  Volba  barvy  křivky  grafu

6.4.1  GRAF  -  Export  *.BMP:

Tato  část  programu  WinAku  je  určena  pro  export  grafu  s  naměřenými  hodnotami  do  *.BMP  souboru  (  Formát  bitové  mapy  ).  To  umožňuje  přenos  grafu  například  do  textového  editoru  Microsoft  Word.

6.4.1  GRAF  -  Export  *.WMF:

Tato  část  programu  WinAku  je  určena  pro  export  grafu  s  naměřenými  hodnotami  do  *.WMF  souboru  (  Formát  Windows  Metafile  ).  To  umožňuje  přenos  grafu  například  do  textového  editoru  Microsoft  Word.

6.4.1  GRAF  -  Tisk  grafu:

Tato  část  programu  WinAku  je  určena  pro  tisk  naměřených  hodnot  ve  formě  grafu.  Požadovanou  podobu  grafu  je  možno  přizpůsobit  pomocí  příkazů  dostupných  v  menu  Parametry  grafu.    Program  používá  standardní  ovladač  tiskárny  nainstalovaný  v  operačním  systému  Microsoft  Windows.

6.5.1  INFORMACE  -  Nápověda:

Tímto  příkazem  je  možno  vyvolat  kontextově  orientovanou  nápovědu  k  programu  WinAku.  Nápovědu  je  možno  též  vyvolat  z  kteréhokoliv  místa  v  programu  stisknutím  funkčního  tlačítka  F1.

7.  SEZNAM  PANELŮ  PROGRAMU  WINAKU:

Základní  formulář  programu  WinAku  obsahuje  tyto  panely:

METERS		-	Přímé  zobrazení  okamžité  hodnoty  napětí  akumulátoru

GRAF			-	Graf  naměřených  hodnot  s  možností  tisku

TABULKA		-	Tabulka  naměřených  hodnot  s  možností  tisku

PARAMETRY	-	Nastavení  proměnných parametrů  programu

SERVIS		-	Nízkoúrovňové  servisní  příkazy  po  obsluhu  dataloggeru

AUTOR		-	Základní  údaje  o  autorovi  programu  WinAku

8.  SEZNAM  OBRÁZKŮ  DO  MANUÁLU  K  PROGRAMU  WINAKU:

Obrázek  8.1 – Panel  METERS

Obrázek  8.2 – Panel  GRAF

Obrázek  8.3 – Panel  TABULKA

Obrázek  8.4 – Panel  PARAMETRY

Obrázek  8.5 – Panel  SERVIS

Obrázek  8.6 – Panel  AUTOR

9.  SEZNAM  PŘÍLOH  DO  MANUÁLU  K  PROGRAMU  WINAKU:

PŘÍLOHA  1:

Popis  komunikace  inteligentního  dataloggeru  pro  datovou  smyčku  RS-232C

(  Komunikační  protokol  )

PŘÍLOHA  2:

Elektrické  schéma  komunikačního datového  kabelu  pro  sériovou  smyčku  typu  RS-232C

Vypracoval:  						Ing.  Pavel  LÁZNIČKA

Dne:								28. 01. 2005