KOMUNIKAČNÍ  PROTOKOL:

Oba  přístroje  komunikují  přes  sériové  rozhraní  typu  RS-232C.  Komunikace  probíhá  pomocí  krátkých  ASCII  řetězců.  Počítač  typu  PC-AT  se  chová  jako MASTER  který  vysílá  příkazy  a  datalogger  jako  SLAVE,  který  odpovídá  na příkazy.

V  následujícím  textu  je  uveden  popis  základních  příkazů  komunikačního protokolu  dataloggeru:

AKT - ADR

Tento  příkaz  je  určen  pro  získání  okamžité  aktuální  adresy,  na  kterou  budou

zapisována  další  ukládaná  data  do  paměti  Eeprom  dataloggeru.

Příkaz  z  počítače  PC:			@ + AKT-ADR + ENTER

Odpověď  mikroprocesoru:			ADRESA - WRITE = 4350

BEG - MEM

Tento  příkaz  je  určen  pro  posunutí  ukazovátka  v  paměti  EEprom  před  zahájením

čtení  naměřených  dat  na  první  adresu.

Příkaz  z  počítače  PC:			@ + BEG-MEM + ENTER

Odpověď  mikroprocesoru:			BEGIN OF MEMORY

DIS - TIM

Tento  příkaz  je  určen  pro  vypnutí  záznamu  dat  do  paměti  EEprom  dataloggeru.

To  se  provede  pomocí  zákazu  ( disable )  přerušení  od  časovače  T2  v  mikroprocesoru  dataloggeru.

Příkaz  z  počítače  PC:			@ + DIS-TIM + ENTER

Odpověď  mikroprocesoru:			DISABLE TIMER: T2

ENA - TIM

Tento  příkaz  je  určen  pro  zapnutí  záznamu  dat  do  paměti  EEprom  dataloggeru.

To  se  provede  pomocí  povolení  ( enable )  přerušení  od  časovače  T2  v  mikroprocesoru  dataloggeru.

Příkaz  z  počítače  PC:			@ + ENA-TIM + ENTER

Odpověď  mikroprocesoru:			ENABLE TIMER: T2

FRE - DIR

Tento  příkaz  je  určen  pro  získání  okamžité  naměřené  hodnoty  frekvence  získané

pomocí  převodníku  napětí - frekvence  typu  AD654.  Tato  frekvence  je  přiváděna  na

vstup  časovače  T0  mikroprocesoru  v  dataloggeru.

Příkaz  z  počítače  PC:			# + FRE-DIR + ENTER

Odpověď  mikroprocesoru:			FREKVENCE = 013223

FRE -  MEM

Tento  příkaz  je  určen  pro  získání  hodnoty  frekvence  která  byla  předem  změřena

pomocí  převodníku  napětí - frekvence  a  potom  uložena  do  paměti  EEprom  dataloggeru.  Při  každém  volání  tohoto  příkazu  se  adresa  v  odpovědi  automaticky  inkrementuje  o  dvě  adresy.

Příkaz  z  počítače  PC:			# + FRE-MEM + ENTER

Odpověď  mikroprocesoru:			ADR: 016384  VAL: 013223

VAL - DIR

Tento  příkaz  je  určen  pro  získání  okamžité  naměřené  hodnoty  napětí  akumulátoru.

Napětí  akumulátoru  je  dáno  součinem  okamžité  naměřené  hodnoty  frekvence  získané  pomocí  převodníku  napětí - frekvence  typu  AD654  a  hodnoty  kalibrační  kostanty,  která  byla  předem  uložena  do  paměti  EEprom.

Příkaz  z  počítače  PC:			# + VAL-DIR + ENTER

Odpověď  mikroprocesoru:			VALUE = 0012.354

VAL - MEM

Tento  příkaz  je  určen  pro  získání  hodnoty  napětí  akumulátoru  která  byla  předem  uložena  do  paměti  EEprom  dataloggeru.  Napětí  akumulátoru  je  dáno  součinem  hodnoty  frekvence  uložené  v  paměti  EEprom  a  hodnoty  kalibrační  konstanty,  která  byla  předem  uložena  do  paměti  EEprom.

Příkaz  z  počítače  PC:			# + VAL-MEM + ENTER

Odpověď  mikroprocesoru:			ADR: 016388  VAL: 0012.354

KAL - KON

Tento  příkaz  je  určen  pro  získání  hodnoty  kalibrační  kostanty,  která  byla  předem  uložena  do  paměti  EEprom.  Kalibrační  konstanta  je  reálné  číslo  s  pohyblivou  řádovou  tečkou  ve  formátu  FLOAT  IEEE  754.  V  paměti  EEprom  kalibrační  konstanta  zabírá  čtyři  bajty.

Příkaz  z  počítače  PC:			@ + KAL-KON + ENTER

Odpověď  mikroprocesoru:			Konstanta = 000.00093385

HEX - MEM

Tento  příkaz  je  určen  pro  získání  naměřené  hodnoty  frekvence,  která  byla  předem  uložena  do  paměti  EEprom  dataloggeru,  v  hexadecimálním  formátu  Při  každém  dalším  volání  tohoto  příkazu  je  adresa,  ze  které  jsou  čtena  data  z  paměti  EEprom,  automaticky  inkrementována  o  dvě  adresy.

Příkaz  z  počítače  PC:			# + HEX-MEM + ENTER

Odpověď  mikroprocesoru:			READ ADRESA: 4000  DATA: 2427

VER -  PRG

Tento  příkaz  je  určen  pro  získání  informace  o  verzi  strojového  programu  (  firmware )  uloženého  v  programové  paměti  mikroprocesoru.  V  tomto  programu  je  také  definován  použitý  komunikační  protokol  dataloggeru.

Příkaz  z  počítače  PC:			@ + VER-PRG + ENTER

Odpověď  mikroprocesoru:			VERZE PRG: LOGGER – 001

ZER - MEM

Tento  příkaz  je  určen  pro  vymazání  naměřených  dat  z  paměti  EEprom.  Do  celého  prostoru  určeného  pro  ukládání  naměřených  dat  je  zapsána  hodnota  0x00 Hex.  Mazání  paměti  EEprom  trvá  cca  2  minuty.  Po  celou  dobu  mazání  paměti  EEprom  svítí  indikační  LED  dioda  na  předním  panelu  dataloggeru.

POZOR:  Tento  příkaz  zničí  všechna  Vaše  pracně  naměřená  data !!!

Příkaz  z  počítače  PC:			@ + ZER-MEM + ENTER

Odpověď  mikroprocesoru:			ZERO MEMORY START

ZERO MEMORY STOP

VAL - MUL

Tento  příkaz  je  určen  pro  vícenásobné  opakované  vysílání  naměřených  dat  z  paměti  EEprom  dataloggeru  po  sériové  smyčce  typu  RS-232C  do  počítače  typu  PC.  Počet  řádků  přenášených  dat  je  programovatelný  a  je  nutno  jej  předem  uložit  do  paměti  EEprom  dataloggeru.

Příkaz  z  počítače  PC:			# + VAL-MUL + ENTER

Odpověď  mikroprocesoru:			DISABLE TIMER: T2

BEGIN OF MEMORY

ADR: 016388  VAL: 0012.354

ADR: 016390  VAL: 0012.354

ADR: 016392  VAL: 0012.354

.....

VYR - CIS

Tento  příkaz  je  určen  pro  získání  informace  o  výrobním  čísle  přístroje,  se  kterým  právě  komunikujeme.  Každý  kus  přístroje  může  mít  v  paměti  uloženy  jiné  hodnoty  proměnných  parametrů  programu  a  jinou  hodnotu  kalibrační  konstanty.

Příkaz  z  počítače  PC:			@ + VYR-CIS + ENTER

Odpověď  mikroprocesoru:			VYROBNI CISLO: 12345

RAAAAXX

Tento  příkaz  je  určen  pro  čtení  jednoho  bajtu  dat  ze  sériové  paměti  Eeprom  typu  24LC256.  V  odpovědi  je  obsažena  hodnota  požadovaného  bajtu  v  hexadecimálním

kódu.

Příkaz  z  počítače  PC:			@ + R4000XX + ENTER

Odpověď  mikroprocesoru:			READ ADRESA: 4000 DATA: A0

WAAAADD

Tento  příkaz  je  určen  pro  zápis  jednoho  bajtu  dat  do  sériové  paměti  Eeprom  typu  24LC256.  Například,  pokud  použijeme  tento  příkaz  čtyřikrát  za  sebou,  je  možno  do

paměti  Eeprom  uložit  reálné  číslo  ve  FLOAT  formátu  IEEE-754 s  pohyblivou  řádovou  tečkou,  například  hodnotu  kalibrační  konstanty.

Příkaz  z  počítače  PC:			@ + W4000A0 + ENTER

Odpověď  mikroprocesoru:			WRITE ADRESA: 4000 DATA: A0

Vypracoval:					LÁZNIČKA  Pavel  Ing.

Dne:						01.02.2005