Oživení:

Varování ! toto není „kuchařka“ a do stavby by se neměl pouštět nikdo,kdo o mikrokontrolérech

nic neví.Na druhou stranu jsem ve druhé verzi použil „co dům dal“ a fungovalo to na první pokus .

K osazené desce ovládání připojíme displej a klávesnici.(stačí jakákoliv maticová 4x4).Po přivedení napájení by se měl objevit úvodní nápis MP3 Player ….Potenciometrem nastavíme kontrast.Pro zjištění kódů kláves i IR je připravený pomocný program IR test, je na konci podprogramu IR_MAIN.Při prvním překladu zrušíme středník u RCALL   IR_TEST. Po oživení už není potřebný,celý řádek se může smazat.Po přijetí a správném vyhodnocení povelu se na displeji objeví 3 čísla (dekadická):

1-	Skutečná hodnota prvních 8-mi bitů IR kódu z ovládání

2-	Přepočítaná hodnota z tabulky čili povel pro přehrávač

3-	Kód z klávesnice

Všechny kódy je třeba zapsat a podle nich upravit tabulky:

Klávesnice : pořadové číslo klávesy 00h-0Fh odpovídá řádku tabulky ,ve 2. sloupci je hodnota

pro vyslaný povel (odpovídající řádku tabulky IRCMDTAB nebo CD_DA_TABLE)

IR               : V prvním sloupci tabulky je přímo kód z IR,ve 2 hodnota pro povel (jako u klávesnice)		        Protože nejsou využité všechny kombinace ovladače je na konci tabulky ukončovací

řádek s byty 0x0FE.(bližší je ve zdrojovém textu)

Displej: Použil jsem displej 2x16 s LED podsvětlením z nabídky GM,který měl natvrdo připojené

podsvětlení na napájení přes SMD součástky.To sice funguje,ale jas je ve tmě nepříjemně velký a

spotřeba  z 5V je dost velká,asi 180 mA.Upravil jsem program a  nasadil PWM řízení jasu.

Chce to trochu hledání,podsvětlení je zapojené různě a v katalogových listech to nebývá.

Jestliže zapojení funguje,připojíme vlastní desku přehrávače.V této fázi stačí propojení desek a CD-ROM.

Zdroj musí dodávat 1,5A bez omezení jak 5V,tak 12V.

Zkusíme vložit CDDA CD,mělo by se začít přehrávat.Současně se na  displeji objeví informace o  přehrávané skladbě.Problém s CD-ROM je v tom,že naprostá většina mechanik umí přehrávat CDDA,ale s datovými CD některé odmítnou například snížit rychlost,nebo se po zaplnění bufferu zastaví a čekají na další příkaz.100% funkční je značka TEAC.Pro přehrávání MP3 do 256 kBit/s stačí rychlost 2-4x a na této rychlosti jsou mechaniky naprosto tiché.Vlastní přenos dat do RAM je daleko vyšší rychlostí,načítají se z CACHE CD-ROM.

Všechno se dá vyzkoušet na stole,při napájení jen z laboratorního zdroje a můj prototyp tak běžel asi měsíc.

Po sehnání výše zmíněného přehrávače SABA s vadnou CD mechanikou jsem  zařízení vestavěl

do již hotového přístroje. Podobně jako některé satelitní přijímače při vypnutí odpojil jen zdroje pro ostatní obvody ale transformátor zůstával trvale pod napětím.Vypínač byl jen tlačítko,a nevypadal,že by vydržel síťové napětí.Tlačítko teď spíná modul s relé zapínající síť,a chodí naprosto spolehlivě.Desku spínacího modulu neuvádím,záleží na relé krerá jsou k dispozici.

Mechanické úpravy:

Hlavní je usadit CD-ROM mechanicky přesně .V mém případě to znamenalo zvednout mechaniku o 15mm pomocí přesně ohnutých plechů,mezi nimiž vedou kabely.Kryt dvířek  jsem přilepil vteřinovým lepidlem,a tak z venku není vůbec nic poznat. Displej zapadá do rámečku pro původní displej,je podložený

molitanem a na místě ho drží deska klávesnice.K ní je na sloupku přišroubovaná ovládací deska.

Na sloupkách je na hlavní desce připevněná deska vlastního MP3 přehrávače.Z celé elektroniky původního

přístroje zůstal jen zdroj a klávesnice(ta se musí zapojit do matice). 5V stabilizátor potřeboval větší chladič,

pro jistotu jsem dal malý chladič i na 7805 na desce přehrávače.+12 V není stabilizované ani nezáleží na přesné hodnotě,CD-ROM funguje od 8V. LED signalizující zapnutí jsem připojil na IDE signál DASP

a indikuje tak činnost mechaniky.

Seznam příkazů přehrávače:

Play/Pause/Stop/Eject

Volume Up/Down

Track Fwd/Bwd +/-1,10,50

Display     Time,File,Title,Artist,Album,Coment  ( z TAGu ID3v.1)

Setup  + store      Volume,Bass,Treble,Pitch(Vyvážení)

Time         přičítá/odečítá čas skladby

Všechny součástky by měly být k sehnání v GM,STA013 u ERA Components,TDA1545 u NEDIS-KERR

Cena součástek byla kolem 2800Kč,s novou CD-ROM a dálkovým ovládáním kolem 5000,-( na jaře 2001)

(na druhou stranu CD-ROM nemusí být nová a i součástky mohou být použité – vyzkoušeno)

Je to dost peněz a hotové přehrávače se dají pořídit za zhruba totéž.Možnost zasahovat do programu

a hlavně snadno vyměnit mechaniku je ale u továrního přístroje téměř nemožná.Nikde jsem se nedozvěděl jak je to s dlouhodobým provozem CD-ROM ale přehrál jsem už mnoho 10-ti hodinových CD bez potíží se čtením.Dodal bych jen,že přenos na 256kBit/s značně vytěžuje procesor i mechaniku. CD by proto mělo být nepoškrábané,opakované čtení a přerušení toku dat do STA je HODNĚ slyšet.

Upozornění! Norma (doporučení) SFF8020i vyšla  v 1/96 a starší mechaniky ji nemusejí podporovat.Z této normy vychází veškeré ovládání PACKET příkazů,ATA příkazy jsou z doporučení ATA-4 a je vyzkoušené na několika mechanikách.

Vylepšit by se dalo:

128kB SRAM by se dala nahradit značně levnější 32kB 62256 po zmenšení velikosti bufferu a úpravě spoje.

Vyzkoušeno v programu a funguje.

Opravdu velké zjednodušení by přineslo použití AT Mega,a nějaký novější dekodér s vestavěným DA převodníkem,např.VS1001,otázka je cena a dostupnost obvodů.STA013 stojí kolem 550Kč,často používaný MAS3507 více než 1500!(VS 1001 kolem 50 DEM)

Moje řešení není původní,ale až při stavbě jsem zjistil,že informace z Internetu

je nutné brát s  rezervou,opravdu je tam spousta nepřesností (a chyb)

Ale nakonec jsem nechtěl nic jiného,než mít přehrávač CDDA-MP3 továrního vzhledu.

Na konstruktivní! dotazy odpovím na e-mailu  pflegl@hotmail.com

Zdroje informací z Internetu:

Firemní stránky Atmel,ST Microelectronics a Phillips jsou zdroje katalogových listů obvodů.

www.mp3projects.com - zde je řada konstrukcí a dokumentací jak k obvodům,tak i popisy ATA-ATAPI

už jinde nesehnatelné a mnoho dalšího.Rozhodně doporučuji k nahlédnutí !!!

www.pjrc.com/tech/mp3/ nabízí cenné zkušenosti s použitím STA013.