Počitadlo telefonních impulzů

Jiří Němec

Počitadlo telefonních impulzů

V dnešní době, kdy je neustálý nárůst cen za telefonní služby, se stává nutností mít u domácí telefonní stanice přístroj, který by umožňoval kontrolovat vlastní telefonování. Existuje mnoho variant plně automatizovaných telefonních počitadel impulzů. Není dovoleno připojovat neschválené zařízení k telefonní stanici. Z tohoto důvodu jsem vyvinul zařízení, které pracuje mimo telefon, je levné a jednoduché.

Informace o telefonním volání

Impulz se započítává podle určitého pásma a provozu. Automatické počitadlo započítává impulzy podle signálu z telefonní ústředny. U takového počitadla se musí především projevit cena za schválení (homologaci) přístroje, ale je i potřeba si zažádat o posílání signálů z telefonní ústředny. To je samozřejmě placená služba. Zařízení, které jsem navrhnul má oproti automatickému počitadlu tu výhodu, že je vidět čas, který zbývá do započtení dalšího impulzu. Zároveň nutí uživatele, aby telefonování co nejdříve skončil. Jeho malou nevýhodou je, že je potřeba určit pásmo, provoz a spouštět odpočet času pomocí tlačítka.

Určení pásma

pásmo 1 (P1) - mezi jednotlivými MTO příslušného UTO

pásmo 2 (P2) - uvnitř TTO a mezi sousedními TTO

MTO - místní telefonní obvod - 	tvoří základní územní prvek telefonní sítě, v jehož hranicích se uskutečňuje 	místní telefonní provoz

UTO - uzlový telefonní obvod -	tvoří několik místních telefonních obvodů

TTO - tranzitní telefonní obvod - tvoří několik uzlových telefonních obvodů

Všechna volání, která se provádějí s předvolbou (0xxx) jsou hovory uskutečněné do II. tarifního pásma.

Určení režimu (levný / drahý provoz)

Drahý provoz - 7.00 - 19.00 hod

Levný provoz - 19.00 - 7.00 hod

Cena za tarifní impulz je (od 1. 1. 2000) 2,60 Kč z domácí telefonní stanice a 3,x0 Kč z veřejné telefonní stanice.

Po navázání spojení se automaticky přičte za zprostředkování impulz. Drahý provoz je v pracovních dnech. Levný provoz je ve dnech pracovního volna, pracovního klidu a státem uznaných svátků.

Přehled jednotlivých délek impulzů      (květen 98)

|  | drahý provoz | levný provoz |
| --- | --- | --- |
| Pásmo 1 | 3 min | 6 min |
| Pásmo 2 | 36 s | 1 min 12 s |

Základní technické údaje

Napájení:	7 až 15V stab.

Spotřeba:	80 až 110 mA (podle zobrazeného údaje)

- ovládání je jednoduché (pouze dvěma vnějšími tlačítky)

- zařízení má malý odběr (možné je i napájení z 9V destičkové baterie)

- je možné jej odpojit od zdroje napájení bez ztráty nastavených hodnot (hodnoty jsou uloženy v sériové paměti)

Popis zapojení

Jádrem celého systému je procesor 89C2051, který pracuje na vnitřním hodinovém kmitočtu 1MHz (vnitřní dělička dvanácti). Po připojení k napájení se procesor resetuje přes kondenzátor C6. Reset je možné provést i pomocí tlačítka. Pro zobrazení hodnot jsou použity čtyři displeje, které jsou zapojeny v dynamickém režimu. Zobrazení znaků je řízeno z portu P1.0 až P1.6 přes rezistory 180W. Spínání společných jednotek je zajištěno bitem P1.7, který ovládá hodiny a reset obvodu 4017. Reset tohoto obvodu je spojen s bitem P1.7 přes pasivní filtr dolní propust. Pokud je přiveden pulz delší jak 100ms dochází k inicializaci tohoto obvodu, jinak obvod čítá a spíná jednotlivé displeje. Výstupy čítače jsou proudově posíleny tranzistory v zapojení SC.

Podle volně dostupných materiálů výrobce tohoto procesoru firmy ATMEL, jsem použil ke stabilizaci kmitočtu krystalu kondenzátory 33pF. Na bitu P3.7 je zapojený akustický měnič PIEZO. Zařízení je ovládáno dvěma tlačítky, které mají označení ENTER a PLUS. Jejich funkce je vysvětlena v kapitole ovládání.

Pro ukládání hodnot je použita paměť, která je vhodná ke komunikaci s procesorem. Jedná se o sériovou paměť EEPROM. Zvolil jsem komunikaci v režimu 8x128 bitů a je prováděna na čtyřech vodičích. Do paměti je možno na jednu adresu provést “pouze” 1 mil. zápisů. Což při telefonování 20-krát za den zničí paměť asi po 135 letech.    Podrobný popis této paměti a procesoru je dostupný v materiálech firmy ATMEL (www.atmel.com). Celé zařízení je možné napájet z baterie nebo z adaptéru přes konektor, který automaticky odpojuje baterii.

Popis ovládání programu počitadla tel. impulzů

Po připojení k napájení se mikroprocesor inicializuje. Nejprve si otestuje přítomnost paměti a její správnou funkci. Není-li paměť připojená nebo je zničená, objeví se na displeji zkratka Err (Error) a bude nepřetržitě generovaný zvukový signál. Se zařízením nebude možná komunikace a je nutné, aby se systém odpojil od napájení a paměť se připojila nebo vyměnila.

Bude-li funkčnost paměti správná, objeví se na displeji znak P1 (pásmo jedna) a zazní krátký zvukový signál. Pomocí tlačítka PLUS lze vybrat z následujících položek:

P1 - značí, že volání bude směřováno do pásma jedna

P2 - značí, že volání bude směřováno do pásma dvě

Pn - značí pásmo pro volání, kde je cena impulzu jiná, nezapočítá ve so položky CP

CP - zobrazuje počet impulzů od posledního vymazání

Cn - zobrazuje počet impulzů z posledního volání (tato volba je použitelná až do vypnutí napájení)

Bude-li zmáčknuto tlačítko PLUS z poslední volby Cn , objeví se opět znak P1. Všeobecně tlačítko PLUS slouží k přidávání hodnoty a tlačítko ENTER k potvrzování této hodnoty.

Bude-li vybrána (pomocí ENTERu) položka pásma, zobrazí se písmeno d na nejnižším řádu displeje. Písmeno d značí, že je zvolen drahý provoz. Levný provoz lze vybrat pomocí tlačítka PLUS. Zobrazí se písmeno L, které značí levný provoz.

Volbu je třeba potvrdit pomocí ENTERu. Procesor načte příslušná data z paměti. Objeví se délka impulzu. Odpočítávání se spustí    pomocí    tlačítka ENTER, při každém novém započtení impulzu zazní krátký zvukový signál a nastaví se opět čas. Je-li příslušnému pásmu a provozu nastaven nulový čas, zvukový signál zní nepřetržitě, ale nedochází k přičítání impulzů. Stopnutí se provede opětovným stisknutím ENTERu. Na displeji se objeví počet provolaných impulzů (včetně impulzu za zprostředkování). Na jedno volání je možné maximálně provolat 9999? impulzů. Dalším stisknutím ENTERu se program navrátí do hlavního menu, odkud je možné vybrat další položky. Tento postup je obdobný pro všechna pásma.

Provolané impuzy, z pásem P1 až P2, se sčítají a lze je zobrazit v položce CP. Pásmo Pn slouží pro volání s jinou taxou za impulz, proto se impulzy z tohoto pásma nepřičítají v položce CP (volání do zahraničí apod.). Položku CP je možno vynulovat a je tedy přehled o provolaných impulzech za určité období. Položka Cn slouží ke zpětné kontrole provolaných impulzů z posledního telefonování až do vypnutí celého zařízení. Zobrazení údajů položek CP a Cn se provede pomocí ENTERu. Položka CP je schopna zaznamenat maximálně 9999 impulzů (což při běžném telefonování z domácí telefonní stanice se neprovolá ani za rok).

Byly opraveny i nějaké programové nedostatky, jako maximální počet impulzů na jedno telefonování (je možné provolat maximálně 9999 impulzů) a zpřesnění generování časového údaje.

V hlavním menu přibyly položky St 1 a St 2. St 1 slouží jako minutky, na display se nastaví časový údaj (obdobně jako v režimu nastavování), po zmáčknutí ENTERu zazní zvukový signál, po opětovném zmáčknutí ENTERu začne vlastní odpočet času. Odpočítávání se zastaví při údaji 0000, je nepřetržitě generovaný zvukový signál, při dalším stisknutí ENTERu se přeruší zvukový signál a dojde k opětovnému návratu zpět do hlavního menu. Odpočet je možno kdykoliv zastavit stisknutím ENTERu. ST 2 slouží jako stopky. Po stisku ENTERu se na display objeví hodnota 0000, po dalším stisku tohoto tlačítka dojde ke spuštění stopek a začne vlastní měření času, dalším stiskem ENTERu  se měření času stopne a na display zůstanou zobrazeny minuty a sekundy, po dalším stisku tohoto tlačítka se údaj vymaže, zazní zvukový signál a na display se zobrazí naměřené hodiny (pozor počet hodin změní hodnotu v položce Cn), maximální počet naměřených hodin je 9999 (zobrazeno blikáním, taktéž počet impulzů po telefonování je zobrazeno blikáním hodnoty).

Nastavení hodnot dle tabulky

Povel pro nastavování je třeba zadat z hlavního menu. Nastavení se    provede tak, že se stiskne ENTER, potom PLUS, pustí se    ENTER a pustí se PLUS. Vstup do režimu nastavování byl zvolen takto proto, aby nešlo tak jednoduše přenastavit nadefinované hodnoty.

Na vstup do režimu nastavování upozorní systém zvukovým signálem a nápisem SEt (set - nastavení), který                po dvou vteřinách sám zmizí a objeví se znak P1. Práce je podobná, jako v uživatelském menu. Chybí zde položka Cn, protože tu není potřeba nijak nastavovat. Po výběru příslušného pásma a provozu se zobrazí na nejnižším řádu displeje nula. Dva displeje zobrazují sekundy a dva minuty. Nastavování času se provede pomocí tlačítka PLUS tak, že jeho stisknutím se postupně přidává číselná hodnota. Nastavuje se od nejnižšího řádu (jednotek sekund) až po nejvyšší hodnotu (desítky minut) tak, že se číselná hodnota potvrzuje tlačítkem ENTER. Potvrzením posledního čísla probliknou displeje a zazní zvukový signál, který značí, že byla zvolená hodnota uložena do paměti. Dalším stisknutím ENTERu se systém vrátí zpět do nastavovacího režimu. Je-li potřeba vymazat položku CP, stačí ji vybrat pomocí tlačítka PLUS a stisknout ENTER. Zazní zvukový signál, který oznamuje, že byla položka vymazána. Pro návrat zpět do uživatelského menu je potřeba zadat stejnou kombinaci kláves jako při vstupu do nastavovacího režimu. Tato položka může být zvolena z jakéhokoliv místa hlavního menu nastavovacího režimu. Zazní zvukový signál a na displeji se objeví Out (out - ven), který po dvou vteřinách zmizí a zobrazí se hodnota, z které byl zvolen režim nastavovaní.

Pokyny pro užívání počitadla telefonních impulzů

Před telefonováním je třeba zjistit pásmo do kterého má hovor směřovat a jaký je provoz (levný nebo drahý). Odpočítávání je třeba spustit až po zvednutí sluchátka volané osoby (od této doby začíná počítání impulzů). Stopnutí je třeba provést až po přerušení hovoru jedním účastníkem. Napočítané impulzy se nemusí shodovat s napočítanými impulzy z telefonní ústředny. Při troše zručnosti a postřehu lze docílit dobré přesnosti.

Závěr

Zařízení nepočítá cenu v korunách, ale pouze počítá impulzy (celý program by byl značně nepřehledný). Není ovšem problém vynásobit počet aktuální taxou, která má konstantní hodnotu (2,40 Kč nebo 3 Kč). I když se podle popisovaného ovládání může zdát, že je program značně nepřehledný, je jeho užívání značně intuitivní a není problém se ho naučit ovládat. Celý přístroj byl umístěn do krabičky o rozměrech 122 x 72 x 22 mm, kam se podařilo zabudovat i 9V destičkovou baterii. Nejvíce se osvědčilo použití displejů typu HDSP-5501 (vys. svítivá červená), ale je možné použití displejů jiné barvy typu HDSP-5601 (zelený) nebo HDSP-5701 (žlutý). Jako překrytí displejů bylo použito šedé plexisklo, které zvýrazní svit segmentů při okolním osvětlení.

Seznam součástek :

Rezistory

R1 až R7	180 W

R8 až R10	2,2 kW

R11	4,7 kW

Kondenzátory

C1, C2	33 pF

C3	22 nF

C4, C5	100 nF

C6	3,3 mF

C7	100 mF

Polovodičové součástky

D1	1N4007

T1 až T4	BC337

IO1	89C2051 (naprogramovaný)

IO2	4017

IO3	93C46

Krystal

X1	12 MHz

Displeje

Z1 až Z4	HDSP-5x001

Patice

DIL20

DIL16

DIL08

Ostatní

TL1, TL2	P-B1720D

TL3	P-B1720

PIEZO	KPT-1540W

PŘ	P-B1408

KLIPS	PI-006

Konektor	SCD-016 (SCD-016A)

Stabil.	7805

Schéma počitadla telefonních impulzů

Deska plošných spojů

Deska plošných spojů

Rozmístění součástek na desce plošných spojů

Mapa sériové paměti telefonního počitadla impulzů

| adresa 0 | jednotky sekund | pásmo 1 | drahý provoz |
| --- | --- | --- | --- |
| adresa 1 | desítky sekund | pásmo 1 | drahý provoz |
| adresa 2 | jednotky minut | pásmo 1 | drahý provoz |
| adresa 3 | desítky minut | pásmo 1 | drahý provoz |
| adresa 4 | jednotky sekund | pásmo 1 | levný provoz |
| adresa 5 | desítky sekund | pásmo 1 | levný provoz |
| adresa 6 | jednotky minut | pásmo 1 | levný provoz |
| adresa 7 | desítky minut | pásmo 1 | levný provoz |
| adresa 8 | jednotky sekund | pásmo 2 | drahý provoz |
| adresa 9 | desítky sekund | pásmo 2 | drahý provoz |
| adresa 10 | jednotky minut | pásmo 2 | drahý provoz |
| adresa 11 | desítky minut | pásmo 2 | drahý provoz |
| adresa 12 | jednotky sekund | pásmo 2 | levný provoz |
| adresa 13 | desítky sekund | pásmo 2 | levný provoz |
| adresa 14 | jednotky minut | pásmo 2 | levný provoz |
| adresa 15 | desítky minut | pásmo 2 | levný provoz |
| adresa 24 | jednotky sekund | pásmo n | drahý provoz |
| adresa 25 | desítky sekund | pásmo n | drahý provoz |
| adresa 26 | jednotky minut | pásmo n | drahý provoz |
| adresa 27 | desítky minut | pásmo n | drahý provoz |
| adresa 28 | jednotky sekund | pásmo n | levný provoz |
| adresa 29 | desítky sekund | pásmo n | levný provoz |
| adresa 30 | jednotky minut | pásmo n | levný provoz |
| adresa 31 | desítky minut | pásmo n | levný provoz |
| adresa 32 | jednotky impulzů |  | celkový počet impulzů |
| adresa 33 | desítky impulzů |  | celkový počet impulzů |
| adresa 34 | stovky impulzů |  | celkový počet impulzů |
| adresa 35 | tisíce impulzů |  | celkový počet impulzů |
| adresa 100 | inkrementace čísla |  | test funkčnosti paměti |
| adresa 111 | číslo 99, jinak nebyla smazaná |  | test smazané paměti |
| adresa 93 | číslo 53, jinak nebyla smazaná |  | test smazané paměti |
| adresa 86 | číslo 105, jinak nebyla smazaná |  | test smazané paměti |