Inovace počitadla telefonních impulzů

(článek navazuje na soubor Tel_0001.doc)

V původním návrhu se při používání objevovaly různé technické nedostatky jako: slabá zvuková signalizace a oddělení časového údaje mezi minutami a sekundami.

Slabá zvuková signalizace byla způsobena tím, že mikroprocesor musel generovat signál pro piezo. Programově lze obtížně vygenerovat rezonanční kmitočet. Řešením by bylo použít přerušení a tím docílit přesného kmitočtu, ale mikroprocesor 89C2051 má k dispozici pouze dvě vnitřní přerušení. Jedno je použito pro zobrazení hodnot na display a druhé na přesné generování časového údaje. Proto je vhodným řešením použití samovybuzovacího pieza, procesor vygeneruje log.0 a tím jej uzemní a generování zvukového signálu obstará piezo samo. Procesor tak není programově zbytečně zatěžován.

Při původním návrhu je paměť 93C46 zapojena v komunikaci s mikroprocesorem pomocí čtyř vodičů. Je daleko výhodnější použití komunikace pomocí tří vodičů tak, že se spojí DI a DO paměti. Je to možné z toho důvodu, protože výstup z paměti přechází do stavu vysoké impedance. Tím se ušetří jeden bit procesoru, na který se může připojit tečka segmentu. Pro tento účel stačí rozsvítit tečku mezi minutami a sekundami. Takto je možné tečku rozsvěcovat programově v případech, kdy je to potřebné.

Byly opraveny i nějaké programové nedostatky, jako maximální počet impulzů na jedno telefonování (je možné provolat maximálně 9999 impulzů) a zpřesnění generování časového údaje. Ovládání je stejné jako v předchozím případě, přibyly pouze některé nové položky.

V hlavním menu jsou to St 1 a St 2. St 1 slouží jako minutky, na display se nastaví časový údaj (obdobně jako v režimu nastavování), po zmáčknutí ENTERu zazní zvukový signál, po opětovném zmáčknutí ENTERu začne vlastní odpočet času. Odpočítávání se zastaví při údaji 00.00, je nepřetržitě generovaný zvukový signál, při dalším stisknutí ENTERu se přeruší zvukový signál a dojde k opětovnému návratu zpět do hlavního menu. Odpočet je možno kdykoliv zastavit stisknutím ENTERu. ST 2 slouží jako stopky. Po stisku ENTERu se na display objeví hodnota 00.00, po dalším stisku tohoto tlačítka dojde ke spuštění stopek a začne vlastní měření času, dalším stiskem ENTERu  se měření času stopne a na display zůstanou zobrazeny minuty a sekundy, po dalším stisku tohoto tlačítka se údaj vymaže, zazní zvukový signál a na display se zobrazí naměřené hodiny (pozor počet hodin změní hodnotu v položce Cn), maximální počet naměřených hodin je 9999 (zobrazeno blikáním, taktéž počet impulzů po telefonování je zobrazeno blikáním hodnoty).

Po stisku PLUS, stisku ENTER, puštěním PLUS a puštěním ENTER, zazní zvukový signál a na display se zobrazí hodnota uložená v paměti jako jedoucí nápis. Po skončení nápisu opět zazní zvukový signál a nastane návrat zpět do hlavního menu. Tato položka může být vyvolána pouze z hlavního menu (obdobně jako nastavování). Není-li v paměti nic uloženo vygeneruje se pouze zvukový signál.

Pro uložení čísel do paměti je potřeba dodržet toto: na adresu 39d uložit číslo 207d, od adresy 40d ukládat vlastní čísla, konec čtení čísel se provede tak, že se za adresu za poslední číslo uloží hodnota 207d (poslední číslo může být uloženo maximálně na adrese 84d a stopovací hodnota pak na adrese 85d nebo poslední číslo na adrese 85d, kdy se stopovací číslo neudává).

Hodnoty pro ukládání jsou:

hodnota 1-9 - číslice 1-9, 17 - prázdný znak (na display není nic rozsvíceno). Na jednu adresu je možno uložit pouze jednu hodnotu, i když zabere pouze jen polovinu bytu.

Schéma počitadla telefonních impulzů

Deska plošných spojů

Deska plošných spojů

Pohled na rozmístění součástek